# SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

# 研究生课程实验报告

# GRADUATE COURSE PROJECT REPORT

课    程：        高等数字电路设计

报告题目：    Project I Linear Feedback Shift Register

学生姓名:              赵拯基

学生学号:           121039910125

任课教师:           何卫锋 孙亚男

学院(系) :

开课学期:

目录

一、	项目目的	1

二、	项目要求	1

三、	前期准备	1

3.1 LFSR 简介	1

3.2 时钟电路	2

3.3 负载电路	3

3.4 通用组件电路	3

3.4.1 inv_size_1	3

3.4.2 inv_size_4	3

3.4.3 or2	3

3.4.3 tg	3

3.4.4 xor	3

四、	设计流程	3

4.1 24T_TGFF（经典24管D触发器）	4

4.1.1 基本功能测试	4

4.1.2 高能效测试	5

4.1.3 工作范围测试	6

4.2 24T_CSFF（change-sensing FF）	6

4.2.1 基本功能测试	7

4.2.2 高能效测试	8

4.3 26T_SCDFF（Static Contention-free Differential FF）	8

4.3.1 基本功能测试	9

4.3.2 高能效测试	10

4.3.2 工作范围测试	10

4.4 18TSPC（18-Transistors Single-Phase Clocked FF）	11

4.4.1 基本功能测试	11

4.4.2 高能效测试	12

4.4.2 工作范围测试	13

五、	设计总结	13

5.1触发器选择	13

5.2逻辑门选择	14

5.3最终高能效测试	14

六、	附录	14

6.1 common.net	14

6.2 clk_circuit.net	16

6.3 load_circuit.net	16

6.4 24T_TGFF.net	16

6.5 24T_CSFF.net	17

6.6 26T_SCDFF.net	17

6.7 18TSPC.net	18

项目目的

构建触发器的电路网表，由n级触发器和一些逻辑门组成线性反馈移位寄存器（LFSR）。最终目的为设计一款高能效的 16bit LFSR。

项目要求

高能效的 16bit LFSR 包含16个触发器，反馈函数至少包含3个逻辑门，需产生一个周期为 2n-1 的序列 (n=16)。

高能效指标具体是说，通过低功耗的设计，降低 LFSR 电路完成 1024 个序列输出所消耗的能量，要求测试温度为35℃。

具体要求如下：

- 使用 SPICE 网表实现 LFSR 电路

- 工艺：7nm PTM LP（采用7nm FinFET工艺，栅极长度采用默认值lg为11nm，宽度为最小宽度整数倍数，标准供电电压为0.7V）

- 温度：保证0~70℃ 都能工作

- 输出负载： 4倍最小尺寸反相器门电容负载

- 输入时钟信号：使用 2 级 FO4 （Fan-out=4）电路搭建时钟树

前期准备

3.1 LFSR 简介

线性反馈移位寄存器（Linear feedback shift register，LFSR）是指给定前一状态的输出，将该输出的线性函数再用作输入的移位寄存器。异或运算是最常见的单比特线性函数：对寄存器的某些位进行异或操作后作为输入，再对寄存器中的各比特进行整体移位，一个16bit LFSR如下图所示。

图 1 16bit LFSR，反馈函数 y=x16⨁x14⨁x13⨁x11。

对于一个n bit的LFSR，可用的抽头至少有n个（第0个抽头是必须的）虽然一个n bit 的LFSR可以有很多种不同的抽头配置，但不是所有抽头都能使其达到最长输出序列。对于16bit LFSR的来说，为达到最长输出序列，选择16, 15, 13, 4抽头，进行异或操作，反馈函数为y=x16⨁x15⨁x13⨁x4。本次project构建的16bit LFSR如下图所示。

图 2 16bit LFSR，反馈函数 y=x16⨁x15⨁x13⨁x4。

由于没有复位信号，LFSR中的16个寄存器初始可能为任何状态。如果初始状态为全0，整个LFSR并不能正常工作，无法产生输出序列。因此，对于这样的初始状态，应该起始输入逻辑1。构建实际的电路时，最终反馈函数的输出为d0=init|(x16⨁x15⨁x13⨁x4)，init 仅在第一个时钟周期为逻辑1。

3.2 时钟电路

16bit LFSR需要16个时钟信号，按照项目要求搭建时钟树。通过两级4扇出的 buffer 产生16个时钟信号。单个 buffer 的结构如下图所示。

图 3 buffer结构

两级buffer的组成结构如下图所示。时钟电路的网表描述位于clk_circuit.net。

图 4 时钟电路

3.3 负载电路

负载电路为单个反相器，反向器尺寸为4倍最小尺寸。负载电路的网表描述位于load_circuit.net。另外，除了负载电骡的反相器尺寸大小为4倍最小尺寸外，所有MOS管的尺寸均为最小尺寸（即nfin=1）。

3.4 通用组件电路

所有的通用组件电路网表描述位于common.net，用于构成其他的电路。

3.4.1 inv_size_1

最小尺寸的反相器。

3.4.2 inv_size_4

4倍最小尺寸的反相器。

3.4.3 or2

两输入或门，使用最小尺寸的NMOS和PMOS搭建，或非门后接最小尺寸的反相器。

3.4.3 tg

传输门（Transmission Gate），使用最小尺寸的NMOS和PMOS搭建，结构如下图所示。

图 5 传输门结构

3.4.4 xor

两输入异或门，同样使用最小尺寸的NMOS和PMOS搭建，结构如下图所示。其中S=A+B，F=AB+S=AB+A+B，化简后F=AB+BA。整个电路共需要10个MOS管。

图 6 两输入异或门结构

设计流程

按照项目要求，针对高能效指标进行优化，未指定电路的工作电压和频率。首先保证寄存器可以在0~70℃条件下，以标准电压0.7V进行供电可以正常工作，无需验证1024个输出序列，仅测试正常的功能。

在此前提下，以低电压0.4V进行供电，时钟周期20ns，测量产生1024个输出序列时的平均功耗，作为高能效的主要评价标准。

同时，我们仍希望所设计的 LFSR 能拥有更宽泛的工作范围，即更高的工作频率和更低的工作电压，同时仍然保持高能效的工作特点。在上述同样的测量结果下，比较单个寄存器的输出延时tp=tpHL+tpLH/2，找到最佳的设计方案。

图 7设计优化流程

另外，设计的LFSR与时钟电路的供电分离。时钟电路供电保持独立，始终为0.7V。

4.1 24T_TGFF（经典24管D触发器）

经典的24管D触发器作为baseline。

TGFF的结构如下图所示。经典的24管D触发器采用主从结构，主从结构工作在不同的时钟电平，工作状态相反，通过传输门进行控制。外部输入的时钟信号在其内部经过反相器生成反相时钟信号。

图 8 TGFF结构

4.1.1 基本功能测试

选取三个温度点进行测试0℃、35℃、70℃，LFSR电路供电为0.7V，时钟周期20ns，测试时间1000ns。下图的波形展示了第一个触发器的输入输出变化。同时对平均功耗进行测量，如下表所示。

图 9 TGFF LFSR的第一个触发器输入输出波形

图 10 TGFF LFSR第一个触发器的1000ns波形

| FF | 时间（ns） | vdd_design（v） | T（°C） | p_vdd_design（W） | p_vdd_clk（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24T_TGFF | 1000 | 0.7 | 0 | 2.591E-07 | 1.420E-07 |
|  |  |  | 35 | 2.561E-07 | 1.414E-07 |
|  |  |  | 70 | 2.636E-07 | 1.435E-07 |

表 1 TGFF LFSR基本功能测试

4.1.2 高能效测试

保持温度为35℃，LFSR电路低电压0.4V供电，时钟周期保持20ns。产生1024个序列输出，在当前时钟周期的条件下需要运行20480ns。需要增加瞬态仿真的仿真步长，降低仿真时间。结果如下表所示。

| FF | 时间（ns） | vdd_design（v） | T（°C） | p_vdd_design（W） | p_vdd_clk（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24T_TGFF | 20480 | 0.4 | 35 | 8.715E-08 | 2.366E-07 |

表 2 TGFF LFSR 高能效测试

4.1.3 工作范围测试

保持温度为35℃，LFSR电路供电电压从0.3V开始，步长变化为0.02V，直至0.4V。在每个不同的供电电压下，改变时钟周期，从20ns开始，步长变化为3.8ns，直至1ns。测试时间500ns，判断LFSR能否正常工作。测试结果如下表所示，红色部分表示电路无法工作，记录可以正常工作时的平均功耗。通过观察波形也不难发现，导致无法正常的工作的原因是因为毛刺的产生，其对低电压高频率的影响更甚。

| p_vdd_design（W） |  | vdd_design（v） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 |
| CLK_T(ns) | 20 | 7.56E-08 | 6.83E-08 | 6.08E-08 | 5.42E-08 | 4.92E-08 |  |
|  | 16.2 | 9.74E-08 | 8.80E-08 | 7.82E-08 | 7.05E-08 | 9.74E-08 |  |
|  | 12.4 | 1.34E-07 | 1.21E-07 | 1.08E-07 | 9.68E-08 |  |  |
|  | 8.6 | 1.99E-07 | 1.80E-07 | 1.60E-07 |  |  |  |
|  | 4.8 | 3.41E-07 | 3.41E-07 | 2.75E-07 |  |  |  |
|  | 1 | 1.57E-06 |  |  |  |  |  |

表 3 TGFF LFSR 工作范围测试

4.2 24T_CSFF（change-sensing FF）

一种极低电压、低功耗的24管单相时钟无冗余传输触发器，称为变化感知触发器（change-sensing FF）。通过利用变化感知方案消除内部时钟节点的冗余转换，CSFF在没有数据活动时不存在任何动态功耗。采用40 nm CMOS工艺制作的测试芯片的测量结果表明，与传统的传输门触发器（TGFF）相比，CSFF在无需额外晶体管的情况下，在5%的数据活动下可节省高达90%的功耗。结构如下图所示。

图 11 CSFF结构

但是，针对本次项目来说，数据活动效率很高，该款触发器的设计并不适合搭建满足项目测试要求的LFSR。通过后续的数据测量可以进一步反应，其在7nm PTM LP工艺下表现不如传统的传输门触发器。

4.2.1 基本功能测试

选取三个温度点进行测试0℃、35℃、70℃，LFSR电路供电为0.7V，时钟周期20ns，测试时间1000ns。下图的波形展示了第一个触发器的输入输出变化，可以观察到同样存在毛刺。同时对平均功耗进行测量，如下表所示。

图 12 CSFF LFSR的第一个触发器输入输出波形

图 13 CSFF LFSR第一个触发器的1000ns波形

| FF | 时间（ns） | vdd_design（v） | T（°C） | p_vdd_design（W） | p_vdd_clk（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24T_CSFF | 1000 | 0.7 | 0 | 7.161E-08 | 1.721E-07 |
|  |  |  | 35 | 1.249E-07 | 2.519E-07 |
|  |  |  | 70 | 2.342E-07 | 4.978E-07 |

表 4 CSFF LFSR基本功能测试

4.2.2 高能效测试

保持温度为35℃，LFSR电路低电压0.4V供电，时钟周期保持20ns。产生1024个序列输出，在当前时钟周期的条件下需要运行20480ns。需要增加瞬态仿真的仿真步长，降低仿真时间。结果如下表所示，可以看到其平均功耗高于传输门触发器，该触发器的设计方案不适合构建此项目的LFSR，不再进行后续的测试。

| FF | 时间（ns） | vdd_design（v） | T（°C） | p_vdd_design（W） | p_vdd_clk（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24T_CSFF | 20480 | 0.4 | 35 | 1.202E-07 | 2.609E-07 |

表 5 CSFF LFSR 高能效测试

4.3 26T_SCDFF（Static Contention-free Differential FF）

一种基于28nm CMOS 工艺的静态无竞争差分触发器 (SCDFF，A Static Contention-Free Differential FF)，适用于低电压和低功率应用。 SCDFF 提供完全静态和无竞争操作，无需使用差分锁存器进行冗余内部时钟切换，同时保持与传统传输门触发器相似的面积。完全静态且无竞争的操作允许在低电源电压范围内实现高变化容限，从而实现宽范围的电压可扩展性。根据论文描述，其最低工作电压可低至0.28V。结构如下图所示。

图 14 SCDFF结构

4.3.1 基本功能测试

选取三个温度点进行测试0℃、35℃、70℃，LFSR电路供电为0.7V，时钟周期20ns，测试时间1000ns。下图的波形展示了第一个触发器的输入输出变化。同时对平均功耗进行测量，如下表所示。

图 15 SCDFF LFSR的第一个触发器输入输出波形

图 16 SCDFF LFSR第一个触发器的1000ns波形

| FF | 时间（ns） | vdd_design（v） | T（°C） | p_vdd_design（W） | p_vdd_clk（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24T_SCDFF | 1000 | 0.7 | 0 | 3.381E-08 | 1.820E-07 |
|  |  |  | 35 | 3.474E-08 | 2.636E-07 |
|  |  |  | 70 | 5.973E-08 | 5.120E-07 |

表 6 SCDFF LFSR基本功能测试

4.3.2 高能效测试

保持温度为35℃，LFSR电路低电压0.4V供电，时钟周期保持20ns。产生1024个序列输出，在当前时钟周期的条件下需要运行20480ns。需要增加瞬态仿真的仿真步长，降低仿真时间。结果如下表所示，可以看到其平均功耗小于传输门触发器构成的LFSR。

| FF | 时间（ns） | vdd_design（v） | T（°C） | p_vdd_design（W） | p_vdd_clk（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24T_SCDFF | 20480 | 0.4 | 35 | 4.871E-08 | 2.680E-07 |

表 7 SCDFF LFSR 高能效测试

4.3.2 工作范围测试

保持温度为35℃，LFSR电路供电电压从0.3V开始，步长变化为0.02V，直至0.4V。在每个不同的供电电压下，改变时钟周期，从20ns开始，步长变化为3.8ns，直至1ns。测试时间500ns，判断LFSR能否正常工作。测试结果如下表所示，红色和灰色部分表示电路无法工作，记录可以正常工作时的平均功耗。

| p_vdd_design（W） |  | vdd_design（v） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 |
| CLK_T(ns) | 20 | 2.28E-08 | 2.11E-08 | 1.85E-08 | 1.66E-08 |  |  |
|  | 16.2 | 3.21E-08 | 2.98E-08 | 2.62E-08 | 2.37E-08 |  |  |
|  | 12.4 | 5.13E-08 | 4.64E-08 | 4.31E-08 | 3.84E-08 |  |  |
|  | 8.6 | 8.64E-08 | 7.76E-08 | 7.03E-08 |  |  |  |
|  | 4.8 | 1.94E-07 | 1.77E-07 |  |  |  |  |
|  | 1 | 3.17E-07 |  |  |  |  |  |

表 8 SCDFF LFSR 工作范围测试

这里灰色部分时因为触发器无法正常工作导致的LFSR功能失效。虽然SCDFF 搭建的LFSR工作范围相对更小，但是其在相同的工作条件下功耗更低，更符合其高能效的定义。同时，红色部分的工作失效是由反馈函数产生的毛刺导致的，通过优化组合逻辑或者优化SCDFF的期间尺寸大小降低输出延时，可以进一步扩大工作范围。

4.4 18TSPC（18-Transistors Single-Phase Clocked FF）

18TSPC这是一种完全静态无竞争单相时钟触发器，只有 18 个晶体管。 根据文论描述，其以65nm CMOS工艺实现，与传输门触发器相比，它实现了 20% 的单元面积减少，更少的晶体管数量也意味着更低的功耗。仿真结果表明，所提出的 18TSPC 在能量延迟空间中的效率是 TGFF 的3倍。结构如下图所示。

图 17 18TSPC结构

4.4.1 基本功能测试

选取三个温度点进行测试0℃、35℃、70℃，LFSR电路供电为0.7V，时钟周期20ns，测试时间1000ns。下图的波形展示了第一个触发器的输入输出变化。同时对平均功耗进行测量，如下表所示。

图 18 18TSPC LFSR的第一个触发器输入输出波形

图 19 18TSPC LFSR第一个触发器的1000ns波形

| FF | 时间（ns） | vdd_design（v） | T（°C） | p_vdd_design（W） | p_vdd_clk（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18TSPC | 1000 | 0.7 | 0 | 2.928E-08 | 1.733E-07 |
|  |  |  | 35 | 3.927E-08 | 2.539E-07 |
|  |  |  | 70 | 4.203E-08 | 5.008E-07 |

表 9 18TSPC LFSR基本功能测试

4.4.2 高能效测试

保持温度为35℃，LFSR电路低电压0.4V供电，时钟周期保持20ns。产生1024个序列输出，在当前时钟周期的条件下需要运行20480ns。需要增加瞬态仿真的仿真步长，降低仿真时间。结果如下表所示，可以看到其平均功耗小于传输门触发器、26T_SCDFF构成的LFSR。

| FF | 时间（ns） | vdd_design（v） | T（°C） | p_vdd_design（W） | p_vdd_clk（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18TSPC | 20480 | 0.4 | 35 | 4.276E-08 | 2.548E-07 |

表 10 18TSPC LFSR 高能效测试

4.4.2 工作范围测试

保持温度为35℃，LFSR电路供电电压从0.3V开始，步长变化为0.02V，直至0.4V。在每个不同的供电电压下，改变时钟周期，从20ns开始，步长变化为3.8ns，直至1ns。测试时间500ns，判断LFSR能否正常工作。测试结果如下表所示，红色和灰色部分表示电路无法工作，记录可以正常工作时的平均功耗。

| p_vdd_design（W） |  | vdd_design（v） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.3 |
| CLK_T(ns) | 20 | 3.48E-08 | 2.43E-08 |  |  |  |  |
|  | 16.2 | 4.18E-08 | 3.41E-08 |  |  |  |  |
|  | 12.4 | 5.34E-08 |  |  |  |  |  |
|  | 8.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |

表 11 18TSPC LFSR 工作范围测试

虽然18TSPC使用了更少的晶体管，但是总体而言其工作范围相比26T_SCDFF，受到毛刺的影响更加严重。这里所测量得到的平均功耗高于26T_SCDFF的原因可能是仿真时间较短。

设计总结

5.1触发器选择

制程工艺的提升本身就会提升电路整体的高能效水平，传统的基于传输门的触发器也有不错的高能效水准。

根据项目提供的参考文献以及自己的调查研究，发现很少有针对28nm以下工艺提出的高能效触发器设计。针对特定的工作的环境（较低的数据活动率）和制程（40nm、65nm）有着不错的表现，但这些设计未必均符合本项目的要求。考虑高性能以及更宽泛的工作频率，选择SCDFF构建LFSR。

5.2逻辑门选择

本项目设计的LFSR使用的反馈函数中包含了三个异或门，每个异或门包含10个晶体管。18TSPC触发器的设计方案给予了一定的启示，通过减少晶体管的数目也能降低整体的功耗，将原有的异或门设计变更为如下图所示。

图 20 使用传输门XOR

5.3最终高能效测试

| FF | 时间（ns） | vdd_design（v） | T（°C） | p_vdd_design（W） | p_vdd_clk（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24T_SCDFF | 20480 | 0.4 | 35 | 4.871E-08 | 2.680E-07 |
| 24T_SCDFF 传输门xor | 20480 | 0.4 | 35 | 4.749e-08 | 1.678e-07 |

附录

6.1 common.net

* size=1 inverter

.subckt inv_size_1 in out vdd vss

Xpfet out in vdd vdd pfet l=lg nfin=1

Xnfet out in vss vss nfet l=lg nfin=1

.ends inv_size_1

* size=4 inverter

.subckt inv_size_4 in out vdd vss

Xpfet out in vdd vdd pfet l=lg nfin=4

Xnfet out in vss vss nfet l=lg nfin=4

.ends inv_size_4

* Transmission Gate

.subckt tg in out enable enable_n vdd vss

Xpfet out enable_n in vdd pfet l=lg nfin=1

Xnfet out enable   in vss nfet l=lg nfin=1

.ends tg

* Exclusive-OR gate

.subckt xor in_1 in_2 out vdd vss

* Two-input NOR gate

Xpfet_1 node_1 in_1 vdd    vdd pfet l=lg nfin=1

Xpfet_2 s      in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=1

Xnfet_1 s      in_1 vss    vss nfet l=lg nfin=1

Xnfet_2 s      in_2 vss    vss nfet l=lg nfin=1

* F = !(AB+S)

Xpfet_3 node_2 in_1 vdd    vdd pfet l=lg nfin=1

Xpfet_4 node_2 in_2 vdd    vdd pfet l=lg nfin=1

Xpfet_5 out    s    node_2 vdd pfet l=lg nfin=1

Xnfet_3 out    in_1 node_3 vss nfet l=lg nfin=1

Xnfet_4 node_3 in_2 vss    vss nfet l=lg nfin=1

Xnfet_5 out    s    vss    vss nfet l=lg nfin=1

.ends xor

.subckt xor_tg in_1 in_2 out vdd vss

Xinv_size_1 in_2  in_2_n  vdd  vss  inv_size_1

Xpfet_inv out in_1 in_2   vdd pfet l=lg nfin=1

Xnfet_inv out in_1 in_2_n vss nfet l=lg nfin=1

Xpfet_tg out in_2 in_1   vdd pfet l=lg nfin=1

Xnfet_tg out in_2_n in_1 vss nfet l=lg nfin=1

.ends xor_tg

.subckt or2 in_1 in_2 out vdd vss

* Two-input NOR gate

Xpfet_1 node_1 in_1 vdd    vdd pfet l=lg nfin=1

Xpfet_2 s      in_2 node_1 vdd pfet l=lg nfin=1

Xnfet_1 s      in_1 vss    vss nfet l=lg nfin=1

Xnfet_2 s      in_2 vss    vss nfet l=lg nfin=1

Xinv_size_1 s  out  vdd    vss inv_size_1

.ends or2

6.2 clk_circuit.net

* fan_out=4 buffer

.subckt buffer in out_1 out_2 out_3 out_4 vdd vss

Xinv_size_4_in in out_int vdd vss inv_size_4

Xinv_size_1_out_1 out_int out_1 vdd vss inv_size_1

Xinv_size_1_out_2 out_int out_2 vdd vss inv_size_1

Xinv_size_1_out_3 out_int out_3 vdd vss inv_size_1

Xinv_size_1_out_4 out_int out_4 vdd vss inv_size_1

.ends buffer

* clk tree

* 一级扇出

Xbuffer_1 clk_in clk_temp_1 clk_temp_2 clk_temp_3 clk_temp_4 VDD_CLK VSS_COM buffer

* 二级扇出

Xbuffer_2_1 clk_temp_1 clk_1 clk_2 clk_3 clk_4 VDD_CLK VSS_COM buffer

Xbuffer_2_2 clk_temp_2 clk_5 clk_6 clk_7 clk_8 VDD_CLK VSS_COM buffer

Xbuffer_2_3 clk_temp_3 clk_9 clk_10 clk_11 clk_12 VDD_CLK VSS_COM buffer

Xbuffer_2_4 clk_temp_4 clk_13 clk_14 clk_15 clk_16 VDD_CLK VSS_COM buffer

6.3 load_circuit.net

* load

Xinv_size_4 load_in load_out VDD_LOAD VSS_COM inv_size_4

6.4 24T_TGFF.net

* 经典24管D触发器

.subckt tgff d q clk vdd vss

* 控制信号 ckl ckn

Xinv_1 clk ckn vdd vss inv_size_1

Xinv_2 ckn ckl vdd vss inv_size_1

* master

Xinv_3    d   m1 vdd vss inv_size_1

Xtg_1    m1   m2 ckn ckl vdd vss tg

Xinv_4   m2 temp vdd vss inv_size_1

Xinv_5 temp   m3 vdd vss inv_size_1

Xtg_2    m3   m2 ckl ckn vdd vss tg

* slave

Xtg_3  temp   s1 ckl ckn vdd vss tg

Xinv_6   s1   s2 vdd vss inv_size_1

Xinv_7   s2    q vdd vss inv_size_1

Xinv_8   s2   s3 vdd vss inv_size_1

Xtg_4    s3   s1 ckn ckl vdd vss tg

.ends tgff

6.5 24T_CSFF.net

* 24T change-sensing FF (CSFF)

.subckt csff d q clk vdd vss

* master

Xmaster_t1    vdd       d    master_1    vdd  pfet

Xmaster_t2    master_1  clk  DN          vdd  pfet

Xmaster_t3    DN        CS   csu_2       vss  nfet

Xmaster_t10   vdd       DI   master_2    vdd  pfet

Xmaster_t11   master_2  CS   DN          vdd  pfet

Xmaster_t12   DN        DI   csu_2       vss  nfet

Xmaster_i1    DN  DI  vdd  vss  inv_size_1

* change-sensing unit

Xcsu_t4    vdd       clk  CS          vdd  pfet

Xcsu_t5    CS        clk  csu_1       vss  nfet

Xcsu_t6    csu_1     QN   csu_2       vss  nfet

Xcsu_t7    csu_2     d    vss         vss  nfet

Xcsu_t8    csu_1     DN   csu_3       vss  nfet

Xcsu_t9    csu_3     QI   vss         vss  nfet

* slave

Xslave_t15    master_2 CS    QN        vdd  pfet

Xslave_t16    QN       clk   slave_1   vss  nfet

Xslave_t17    slave_1  DI    vss       vss  nfet

Xslave_i2     QN  q    vdd   vss  inv_size_1

Xslave_i3     QN  QI   vdd   vss  inv_size_1

Xslave_t22    vdd      QI    slave_2   vdd  pfet

Xslave_t23    slave_2  clk   QN        vdd  pfet

Xslave_t24    QN       CS    csu_3     vdd  pfet

.ends csff

6.6 26T_SCDFF.net

* 26T Static Contention-free Differential Flip-Flop (SCDFF)

.subckt scdff d q clk vdd vss

* inverter

Xinv_1  d  DB_  vdd  vss  inv_size_1

Xinv_2  QN q    vdd  vss  inv_size_1

* MOS => nfet/pfet [d g s x]

Xt_1  node_1 DB_ vdd    vdd pfet

Xt_2  DI     clk node_1 vdd pfet

Xt_3  node_2 d   vdd    vdd pfet

Xt_4  DN     clk node_2 vdd pfet

*

Xt_5  DI     DN  vdd    vdd pfet

Xt_6  DI     DN  node_3 vss nfet

Xt_7  node_3 DB_ vss    vss nfet

Xt_8  DN     DI  vdd    vdd pfet

Xt_9  DN     DI  node_4 vss nfet

Xt_10 node_4 d   vss    vss nfet

*

Xt_11 node_3 clk node_4 vss nfet

*

Xt_12 QN     clk node_5 vss nfet

Xt_13 node_5 DI  vss    vss nfet

Xt_14 QI     clk node_6 vss nfet

Xt_15 node_6 DN  vss    vss nfet

*

Xt_16 node_7 DI  vdd    vdd pfet

Xt_17 QN     QI  node_7 vdd pfet

Xt_18 QN     QI  vss    vss nfet

Xt_19 node_8 DN  vdd    vdd pfet

Xt_20 QI     QN  node_8 vdd pfet

Xt_21 QI     QN  vss    vss nfet

*

Xt_22 node_7 clk node_8 vdd pfet

.ends scdff

6.7 18TSPC.net

* 18-Transistors Single-Phase Clocked FF (18TSPC)

.subckt _18tspc d q clk vdd vss

Xm_1  node_1 clk    vdd    vdd pfet

Xm_2  node_4 clk    node_6 vss nfet

Xm_3  node_2 d      node_1 vdd pfet

Xm_4  node_2 node_3 vdd    vdd pfet

Xm_5  node_2 node_3 node_4 vss nfet

Xm_6  node_4 d      vss    vss nfet

Xm_7  node_3 node_2 vdd    vdd pfet

Xm_8  node_3 clk    vdd    vdd pfet

Xm_9  node_3 node_2 node_5 vss nfet

Xm_10 node_5 clk    vss    vss nfet

Xm_11 node_7 node_3 vdd    vdd pfet

Xm_12 node_7 node_8 node_1 vdd pfet

Xm_13 node_7 node_3 node_6 vss nfet

Xm_14 node_6 node_8 vss    vss nfet

Xinv_1 node_7 node_8 vdd vss inv_size_1

Xinv_2 node_7 q      vdd vss inv_size_1

.ends _18tspc